Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ

Ασκήσεις Πράξης: Ενότητα 1

Πετρέλλης Νικόλαος

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σκοποί ενότητας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουμε τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων, και της αρχιτεκτονικής ενός υπολογιστικού συστήματος μέσω τη σχεδίασης, του προγραμματισμού, και της προσομοίωσης βασικών λειτουργικών μονάδων ενός υπολογιστικού συστήματος, με χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL (VHSIC Hardware Description Language).

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	5

2.	Η γλώσσα VHDL	5

2.1.	Στοιχεία της γλώσσας VHDL	5

2.1.1.	Σχόλια (Comments)	5

2.1.2.	Αναγνωριστικά (Identifiers)	5

2.1.3.	Αριθμοί (Numbers)	5

2.1.4.	Χαρακτήρες (Characters)	6

2.1.5.	Αλφαριθμητικά (Strings)	6

2.1.6.	Bit αλφαριθμητικά (Bit Strings)	6

2.1.7.	Ακέραιοι τύποι (Integer Types)	6

2.1.8.	Φυσικοί τύποι (Physical Types)	7

2.1.9.	Τύποι κινητής υποδιαστολής (Floating Point Types)	7

2.1.10.	Πίνακες (Arrays)	7

2.1.11.	Εγγραφές (Records)	8

2.1.12.	Δηλώσεις αντικειμένων (Object Declarations)	8

2.1.13.	Εκφράσεις και τελεστές (Expressions & Operators)	9

2.1.14.	Η έκφραση IF (If Statement)	9

2.1.15.	Η έκφραση Case (Case Statement)	10

2.1.16.	Η έκφραση Loop (Loop Statement)	10

2.1.17.	Η έκφραση Null (Null Statement)	11

2.1.18.	Διαδικασίες και συναρτήσεις (Procedures & Functions)	12

2.1.19.	Πακέτο (Package)	12

2.1.20.	Το πακέτο Use (Package Use)	13

2.1.21.	Δηλώσεις οντοτήτων (Entity Declarations)	14

2.1.22.	Δηλώσεις αρχιτεκτονικής (Architecture Declarations)	14

2.1.23.	Δηλώσεις σημάτων (Signal Declarations)	15

2.1.24.	Μπλοκ (Blocks)	15

2.1.25.	Δηλώσεις στοιχείων-συνιστωσών (Component Declarations)	16

2.1.26.	Διεργασίες και η έκφραση Wait (Processes & Wait Statement)	16

3.	Ασκήσεις	16

3.1.	Άσκηση 1	17

3.2.	Άσκηση 2	17

3.3.	Άσκηση 3	18

3.4.	Άσκηση 4	19

3.5.	Άσκηση 5	20

3.6.	Άσκηση 6	21

Σημειώματα	22

Πίνακες

Πίνακας 1	9

Πίνακας 2	17

Πίνακας 3	18

Πίνακας 4	20

Εικόνες

Εικόνα 1	17

Εικόνα 2	18

Εικόνα 3	19

Εικόνα 4	20

- Εισαγωγή

Σε αυτή τη ενότητα, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των δυνατοτήτων της γλώσσας, έτσι ώστε να εξοικειωθούμε με τη γλώσσα VHDL (χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση της, αλλά περισσότερο ως εργαλείο για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστημάτων), ενώ στη συνέχεια, στις ενότητες που ακολουθούν, αναλύονται περισσότερες εφαρμογές.

- Η γλώσσα VHDL

Η γλώσσα VHDL (VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit HDL - Hardware Description Language), είναι η πρότυπη βιομηχανική γλώσσα περιγραφής ψηφιακών κυκλωμάτων. Μία πρώτη έκδοση του προτύπου αυτού, έγινε γνωστή το 1987 με το όνομα IEEE11076, ενώ αργότερα το 1993 εμφανίστηκε μία βελτιωμένη έκδοσή της με το όνομα IEEE1164. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης, ότι η γλώσσα αυτή έχει κληρονομήσει πολλά στοιχεία από τη γλώσσα προγραμματισμού ADA.

  - Στοιχεία της γλώσσας VHDL

    - Σχόλια (Comments)

Χρήση των συμβόλων ‘--’ .

    - Αναγνωριστικά (Identifiers)

Χρήση των αναγνωριστικών ως δεσμευμένες λέξεις. Πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα: αναγνωριστικό ::= γράμμα { [underline] γράμμα_ή_ψηφίο }

    - Αριθμοί (Numbers)

decimal_literal ::= integer [ . integer ] [ exponent ]

integer ::= digit { [ underline ] digit }

exponent ::= E [ + ] integer | E - integer

based_literal ::= base # based_integer [ . based_integer ] # [ exponent ]

base ::= integer

based_integer ::= extended_digit { [ underline ] extended_digit }

extended_digit ::= digit | letter

1 IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

Παραδείγματα:

0		1	123_456_789		987E6		-- integer literals

0.0	0.5	2.718_28		12.4E-9	-- real literals

2#1100_0100#	16#C4#		4#301#E1	-- the integer 196

2#1.1111_1111_111#E+11 16#F.FF#E2		-- the real number 4095.0

    - Χαρακτήρες (Characters)

Εισαγωγή χαρακτήρα σε μονές αποστρόφους (single-quote marks).

Παραδείγματα:	'A'	'*'	'''	' '

    - Αλφαριθμητικά (Strings)

Εισαγωγή χαρακτήρων σε διπλές αποστρόφους (double-quote marks).

Παραδείγματα:

"Ένα αλφαριθμητικό"

""	-- κενό αλφαριθμητικό.

"A string in a string: ""A string"". "

    - Bit αλφαριθμητικά (Bit Strings)

Για τον καθορισμό των τιμών σε πίνακες τύπου bit.

Η σύνταξη έχει ως εξής:

bit_string_literal ::= base_specifier " bit_value "

base_specifier ::= B | O | X

bit_value ::= extended_digit { [ underline ] extended_digit }

B - binary, O -octal και X -hexadecimal.

Παραδείγματα:

B"1010110"	-- το μήκος είναι 7.

O"126"		-- το μήκος είναι 9, ισοδύναμο με B"001_010_110"

X"56"		-- το μήκος είναι 8, ισοδύναμο με B"0101_0110".

    - Ακέραιοι τύποι (Integer Types)

Η σύνταξη για τον καθορισμό ακέραιων τύπων έχει ως εξής:

integer_type_definition ::= range simple_expression to | downto simple_expression

όπου τα όρια καθορίζονται ως: από -2147483647 έως +2147483647.

Παραδείγματα δηλώσεων ακεραίων:

type byte_int is range 0 to 255;

type signed_word_int is range -32768 to 32767;

type bit_index is range 31 downto 0;

Υπάρχει ένας προκαθορισμένος τύπου ακεραίου, ο τύπος integer.

    - Φυσικοί τύποι (Physical Types)

Ένας φυσικός τύπος είναι ένας αριθμητικός τύπος, ο οποίος αντιπροσωπεύει κάποια φυσική ποσότητα (physical quantity), όπως μάζα, μήκος, χρόνος ή τάση.

Η σύνταξη της δήλωσης έχει ως εξής:

units

αναγνωριστικό ;

{ αναγνωριστικό = [ abstract_literal ] unit_name }

end units

Παραδείγματα:

type time is range implementation_defined

units

fs;

ps = 1000 fs;

ns = 1000 ps;

us = 1000 ns;

ms = 1000 us;

sec = 1000 ms;

min = 60 sec;

hr = 60 min;

end units;

    - Τύποι κινητής υποδιαστολής (Floating Point Types)

Η ακρίβεια (precision) είναι τουλάχιστον 6 δεκαδικών ψηφίων, και με εύρος από 1E38 έως +1E38.

Η σύνταξη της δήλωσης έχει ως εξής:

floating_type_definition := range_constraint

Παραδείγματα:

type signal_level is range -10.00 to +10.00;

type probability is range 0.0 to 1.0;

Υπάρχει μία προκαθορισμένη δήλωση τύπου real.

    - Πίνακες (Arrays)

Ο πίνακας αποτελεί σύνολο στοιχείων ίδιου τύπου.

Η σύνταξη της δήλωσης έχει ως εξής:

- unconstrained_array_definition:

array (type_mark range <>{ , type_mark range <>} )

of element_subtype_indication

- constrained_array_definition:

array (discr_range{,discr_subtype_indication | range})

of element_subtype_indication

Παραδείγματα:

type word is array (31 downto 0) of bit;

type memory is array (address) of word;

type transform is array (1 to 4, 1 to 4) of real;

type register_bank is array (byte range 0 to 132) of integer;

Υπάρχουν οι ενσωματωμένοι τύποι bit_vector και string, οι οποίοι είναι πίνακες από bit και χαρακτήρες αντίστοιχα. Αυτοί οι τύποι πινάκων δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων κατά τη δήλωση του τύπου τους (unconstrained arrays).

Ο αριθμός των στοιχείων καθορίζεται όταν δημιουργείται το αντικείμενο.

    - Εγγραφές (Records)

Συλλογή στοιχείων πιθανώς διαφορετικών τύπων.

Σύνταξη:

record

δηλώσεις στοιχείων

{ δηλώσεις στοιχείων }

end record

Παράδειγμα:

type instruction is

record

op_code : processor_op;

address_mode : mode;

operand1, operand2: integer range 0 to 15;

end record;

    - Δηλώσεις αντικειμένων (Object Declarations)

Ένα αντικείμενο είναι ένα στοιχείο σε μία VHDL περιγραφή, το οποίο έχει τιμή συγκεκριμένου τύπου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αντικειμένων (classes of objects): σταθερές (constants), μεταβλητές (variables) και σήματα (signals).

Η σύνταξη μιας δήλωσης σταθεράς έχει ως εξής:

constant identifier_list : subtype_indication [ := expression ] ;

Παραδείγματα:

constant e : real := 2.71828;

constant delay : Time := 5 ns;

constant max_size : natural;

Η σύνταξη δήλωσης µεταβλητών:

variable identifier_list : subtype_indication [ := expression ] ;

Παραδείγματα:

variable count : natural := 0;

variable trace : trace_array;

    - Εκφράσεις και τελεστές (Expressions & Operators)

Μία έκφραση (expression) στη VHDL είναι όπως και οι εκφράσεις σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, δηλαδή μία παράσταση ή formula, η οποία συνδυάζει πρωταρχικά στοιχεία με τελεστές.

Πίνακας 1

| Υψηλής προτεραιότητας: | ** | abs | not |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | / | mod | rem |  |  |
|  | + (sign) | – (sign) |  |  |  |  |
|  | + | – | & |  |  |  |
|  | = | /= | < | <= | > | >= |
| Χαμηλής προτεραιότητας: | and | or | nand | nor | xor |  |

Οι τελεστές πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/), εφαρμόζονται σε ακεραίους (integer), κινητής υποδιαστολής (floating point), και φυσικούς τύπους (physical types). Οι τελεστές modulus (mod) και υπολοίπου διαίρεσης (rem), εφαρμόζονται μόνο σε ακέραιους τύπους. Ο τελεστής εκχώρησης σήματος <= (signal assignment operator) βασικά καθορίζει μία συσχέτιση μεταξύ σημάτων.

Η απόλυτη τιμή (abs) εφαρμόζεται μόνο σε αριθμητικούς τύπους (numeric type). Ο

εκθετικός τελεστής (**) (exponentiation) μπορεί να έχει ένα ακέραιο (integer) ή κινητής υποδιαστολής (floating point) αριστερό τελεστή, αλλά πρέπει να έχει ένα ακέραιο δεξιό τελεστή.

    - Η έκφραση IF (If Statement)

Η έκφραση if επιτρέπει την επιλογή εκφράσεων προς εκτέλεση, ανάλογα με μία ή περισσότερες συνθήκες.

Σύνταξη:

if συνθήκη then

σειρά εκφράσεων

{ elsif συνθήκη then

σειρά εκφράσεων }

[else

σειρά εκφράσεων]

end if ;

Παράδειγμα:

if (day = sunday) then

weekend := true;

elsif (day = saturday) then

weekend := true;

else	weekday := true;

end if;

    - Η έκφραση Case (Case Statement)

Η έκφραση case επιτρέπει την επιλογή εκφράσεων προς εκτέλεση, ανάλογα με την τιμή της έκφρασης επιλογής.

Σύνταξη:

case έκφραση is

case_statement_alternative

{ case_statement_alternative }

end case ;

when επιλογές =>

σειρά εκφράσεων

Παραδείγματα:

case element_colour of

when red =>

εκφράσεις για το red;

when green | blue =>

εκφράσεις για το green ή το blue;

when orange to turquoise =>

εκφράσεις για αυτά τα χρώματα;

end case;

case opcode of

when X"00" => perform_add;		-- κάνε πρόσθεση

when X"01" => perform_subtract;		-- κάνε αφαίρεση

when others => signal_illegal_opcode;	-- σφάλμα κώδικα λειτουργίας

end case;

    - Η έκφραση Loop (Loop Statement)

Η εντολή επαναλήψεων στη VHDL.

Σύνταξη:

[ loop_label : ]

[ σχήμα των επαναλήψεων ] loop

ακολουθία εκφράσεων

end loop [ loop_label ] ;

όπου το σχήμα των επαναλήψεων θα μπορούσε να είναι:

while condition

| for loop_identifier in discrete_range

Παράδειγμα:

Loop

do_something;

end loop;

Η έκφραση επαναλήψεων με τη while επιτρέπει να γίνει ο έλεγχος μιας συνθήκης πριν από κάθε επανάληψη.

Παράδειγμα:

while index < length and str(index) /= ' ' loop

index := index + 1;

end loop;

Η έκφραση επαναλήψεων με τη for καθορίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων.

Παράδειγμα:

for item in 1 to last_item loop

table(item) := 0;

end loop;

Η έκφραση next τερματίζει την εκτέλεση της τρέχουσας επανάληψης, και ξεκινά την επόμενη επανάληψη.

Η έκφραση exit τερματίζει την εκτέλεση της τρέχουσας επανάληψης, και τερματίζει το loop.

Η σύνταξη των παραπάνω εκφράσεων έχει ως εξής:

next_statement ::= next [ loop_label ] [ when condition ] ;

exit_statement ::= exit [ loop_label ] [ when condition ] ;

Παραδείγματα:

for i in 1 to max_str_len loop

a(i) := buf(i);

exit when buf(i) = NUL;

end loop;

outer_loop : loop

inner_loop : loop

do_something;

next outer_loop when temp = 0;

do_something_else;

end loop inner_loop;

end loop outer_loop;

    - Η έκφραση Null (Null Statement)

Η έκφραση null  δεν έχει κανένα αποτέλεσμα (no effect).  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ρητά ότι δεν είναι απαραίτητη κάποια πράξη ή ενέργεια.

Παράδειγμα:

case controller_command is

when forward => engage_motor_forward;

when reverse => engage_motor_reverse;

when idle => null;

end case;

    - Διαδικασίες και συναρτήσεις (Procedures & Functions)

Όπως και άλλες γλώσσες προγραμματισμού, η VHDL παρέχει δυνατότητες υποπρογραμμάτων (subprograms) στη μορφή διαδικασιών και συναρτήσεων.

Επίσης, η VHDL παρέχει και τη δυνατότητα ομαδοποίησης των δηλώσεων και των

αντικειμένων (declarations και objects) σε λειτουργικές μονάδες (modular units) με τη μορφή του πακέτου (package).

Σύνταξη διαδικασιών και συναρτήσεων:

procedure designator [ ( formal_parameter_list ) ]

| function designator [ ( formal_parameter_list ) ] return type_mark

Η σύνταξη των τυπικών παραμέτρων (formal parameters) ενός υποπρογράμματος είναι:

Παράδειγμα δήλωσης διαδικασίας µε παραμέτρους:

procedure increment_reg(variable reg : inout word_32;

constant incr : in integer := 1);

Παραδείγματα κλήσης σε υποπρόγραμμα:

increment_reg(index_reg, offset–2); 	-- add value to index_reg

increment_reg(prog_counter);	-- add 1 (default) to prog_counter

increment_reg(incr => offset–2, reg => index_reg);

increment_reg(reg => prog_counter);

Παράδειγμα δήλωση συνάρτησης:

function byte_to_int(byte : word_8) return integer;

Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται, οι εκφράσεις στο σώμα του θα εκτελεστούν έως ότου βρεθεί το τέλος της λίστας των εκφράσεων, ή εκτελεστεί η εντολή return.

Η σύνταξη της έκφρασης return έχει ως εξής:

return_statement ::= return [ expression ] ;

Παράδειγμα σώματος συνάρτησης:

function byte_to_int(byte : word_8) return integer is

variable result : integer := 0;

begin

for index in 0 to 7 loop

result : = result*2 +bit’pos(byte(index));

end loop;

return result;

end byte_to_int;

    - Πακέτο (Package)

Ένα πακέτο είναι ένα σύνολο τύπων, σταθερών, υποπρογραμμάτων, και άλλων στοιχείων, συνήθως με στόχο να υλοποιήσουν κάποια συγκεκριμένη εργασία, ή για την ομαδοποίηση μιας ομάδας σχετιζόμενων στοιχείων. Ένα πακέτο μπορεί να έχει δύο τμήματα: μία δήλωση πακέτου (package declaration), και ένα σώμα πακέτου (package body).

Σύνταξη μιας δήλωσης πακέτου:

package αναγνωριστικό is

τμήμα δηλώσεων του πακέτου

end [ απλό όνομα του πακέτου ] ;

Παράδειγμα δήλωσης πακέτου:

package data_types is

subtype address is bit_vector(24 downto 0);

subtype data is bit_vector(15 downto 0);

constant vector_table_loc : address;

function data_to_int(value : data) return integer;

function int_to_data(value : integer) return data;

end data_types;

Η σύνταξη του σώματος πακέτου είναι:

package body απλό όνομα του πακέτου is

τμήμα δηλώσεων του σώματος του πακέτου

end [απλό όνομα του πακέτου] ;

Παράδειγμα:

Το σώμα του πακέτου data_types που δόθηκε παραπάνω μπορεί να γραφεί ως εξής:

package body data_types is

constant vector_table_loc : address := X"FFFF00";

function data_to_int(value : data) return integer is

body of data_to_int

end data_to_int;

function int_to_data(value : integer) return data is

body of int_to_data

end int_to_data;

end data_types;

    - Το πακέτο Use (Package Use)

Όταν ένα πακέτο έχει δηλωθεί, τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί μέσα σε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοποθετώντας μπροστά από το όνομά τους, το όνομα του πακέτου.

Παράδειγμα:

variable PC : data_types.address;

int_vector_loc := data_types.vector_table_loc + 4*int_level;

offset := data_types.data_to_int(offset_reg);

Συχνά είναι βολικό να μπορούμε να αναφερόμαστε στα ονόματα ενός πακέτου, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουμε την κάθε χρήση τους με το όνομα του πακέτου. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση της έκφρασης use, στο τμήμα των δηλώσεων.

Η σύνταξη έχει ως εξής:

use_clause ::= use selected_name { , prefix . suffix } ;

Εάν όλα τα δηλωμένα ονόματα σε ένα πακέτο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος η έκφραση all.

Παράδειγμα:

use data_types.all;

    - Δηλώσεις οντοτήτων (Entity Declarations)

Ένα ψηφιακό σύστημα, συνήθως σχεδιάζεται ως μία ιεραρχική συλλογή από μονάδες (modules). Κάθε μονάδα έχει ένα σύνολο από θύρες (ports), οι οποίες αποτελούν τη διασύνδεσή του. Στη γλώσσα VHDL, η οντότητα (entity) είναι μία τέτοια μονάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα στοιχείο (component) σε ένα σχέδιο, ή μπορεί να αποτελεί τη μονάδα στο υψηλότερο επίπεδο της σχεδίασης (top level module).

Η σύνταξη δήλωσης μιας οντότητας έχει ως εξής:

entity identifier is

επικεφαλίδα της οντότητας

τμήμα δηλώσεων της οντότητας

[ begin

τμήμα εκφράσεων της οντότητας ]

end [ entity_simple_name ] ;

Παραδείγματα δηλώσεων οντοτήτων:

entity processor is

generic (max_clock_freq : frequency := 30 MHz);

port (clock : in bit;

address : out integer;

data : inout word_32;

control : out proc_control;

ready : in bit);

end processor;

    - Δηλώσεις αρχιτεκτονικής (Architecture Declarations)

Περισσότερες από μία εφαρμογές οντοτήτων μπορούν να περιγραφούν σε σώματα αρχιτεκτονικής. Κάθε σώμα αρχιτεκτονικής μπορεί να περιγράψει μία διαφορετικά άποψη της οντότητας.

Η σύνταξη της δήλωσης σώματος αρχιτεκτονικής έχει ως εξής:

architecture αναγνωριστικό of όνομα οντότητας is

τμήμα δηλώσεων της αρχιτεκτονικής

begin

τμήμα εκφράσεων της αρχιτεκτονικής

end [ απλό όνομα αρχιτεκτονικής ] ;

Οι δηλώσεις στο σώμα της αρχιτεκτονικής, ορίζουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δόμηση της περιγραφής σχεδίασης.

    - Δηλώσεις σημάτων (Signal Declarations)

Τα σήματα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση υπο-μονάδων σε μία σχεδίαση.

Σύνταξη:

signal λίστα αναγνωριστικών : subtype_indication [register | bus] [ := expression ] ;

    - Μπλοκ (Blocks)

Οι υπο-μονάδες σε ένα σώμα αρχιτεκτονικής μπορούν να περιγραφούν ως μπλοκ.

Σύνταξη:

ετικέτα του μπλοκ:

block [ ( guard_expression ) ]

επικεφαλίδα του μπλοκ

τμήμα δηλώσεων του μπλοκ

begin

τμήμα εκφράσεων του μπλοκ

end block [ ετικέτα του μπλοκ ] ;

Παράδειγμα μιας δομής αρχιτεκτονικής μιας οντότητας επεξεργαστή:

architecture block_structure of processor is

type data_path_control is … ;

signal internal_control : data_path_control;

begin

control_unit : block

port (clk : in bit;

bus_control : out proc_control;

bus_ready : in bit;

control : out data_path_control);

port map (clk => clock, bus_control => control, bus_ready =>

ready;

control => internal_control);

declarations for control_unit

begin

statements for control_unit

end block control_unit;

data_path : block

port (address : out integer;

data : inout word_32;

control : in data_path_control);

port map (address => address, data => data, control =>

internal_control);

declarations for data_path

begin

statements for data_path

end block data_path;

end block_structure;

    - Δηλώσεις στοιχείων-συνιστωσών (Component Declarations)

Ένα σώμα αρχιτεκτονικής μπορεί να περιέχει και να κάνει χρήση και άλλων οντοτήτων οι οποίες περιγράφονται ξεχωριστά, και τοποθετούνται σε σχεδιαστικές βιβλιοθήκες (design libraries). Για να επιτευχθεί αυτό στο σώμα της αρχιτεκτονικής, πρέπει να δηλωθεί ένα στοιχείο (component), το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρότυπο (template).

Σύνταξη:

component αναγνωριστικό

[ local_generic_clause ]

[ local_port_clause ]

end component ;

Παράδειγμα:

component nand3

generic (Tpd : Time := 1 ns);

port (a, b, c : in logic_level;

y : out logic_level);

end component;

    - Διεργασίες και η έκφραση Wait (Processes & Wait Statement)

Η πρωταρχική μονάδα σε μία περιγραφή λειτουργίας (behavioral description) στη γλώσσα VHDL είναι η διεργασία (process). Μία διεργασία είναι μία ακολουθιακή ενότητα κώδικα, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί µε τις αλλαγές στην κατάστασή της.

Σύνταξη:

[ ετικέτα διεργασίας : ]

process [ ( sensitivity_list ) ]

τμήμα δηλώσεων της διεργασίας

begin

τμήμα εκφράσεων της διεργασίας

end process [ετικέτα διεργασίας] ;

Μία διεργασία μπορεί να αναβληθεί προσωρινά η εκτέλεσή της, με την εντολή wait.

wait [on signal_name { , signal_name }] [until condition] [for time_expression] ;

- Ασκήσεις

  - Άσκηση 1

Ας θεωρήσουμε ότι μας δίνεται το παρακάτω κύκλωμα με εξίσωση

( f=x1x2+x2x3 ), και πρέπει να γράψουμε ένα πρόγραμμα σε VHDL που το περιγράφει.

Πίνακας 2

| X1 | X2 | X3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Εικόνα 1

Για την υλοποίηση της άσκησης δημιουργούμε το παρακάτω πρόγραμμα σε VHDL:

ENITITY example1 IS

PORT (x1, x2, x3 	: IN	BIT ;

f 		: OUT	BIT ) ;

END example1 ;

ARCHITECTURE LogicFunc OF example1 IS

BEGIN

f <= (x1 AND x2) OR (NOT x2 AND x3) ;

END LogicFunc ;

Το πρόγραμμα αυτό µε όνομα example1.vhd, αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: το τμήμα της οντότητας και της αρχιτεκτονικής.

Η οντότητα (ENTITY) με το όνομα example1, ορίζει τα σήματα εισόδου και εξόδου του κυκλώματος. Παρατηρούμε επίσης,  ότι η οντότητα αυτή διαθέτει τρεις θύρες (ports) εισόδου (in), και μία θύρα εξόδου (out). Οι θύρες εισόδου αντιστοιχούν στις μεταβλητές x1, x2, x3, που αποτελούν τα σήματα εισόδου και έχουν τύπο bit, ενώ η θύρα εξόδου ονομάζεται f και είναι επίσης τύπου bit.

Η αρχιτεκτονική (ARCHITECTURE) της άσκησής μας με το όνομα LogicFunc,παρέχει πληροφορίες που εξηγούν τι παριστάνει το κύκλωμα, δηλαδή ορίζει τη λειτουργικότητα του σχεδίου με τη βοήθεια μιας λογικής έκφρασης.

  - Άσκηση 2

Δίνεται το ακόλουθο λογικό κύκλωμα.

Εικόνα 2

Να γράψετε τον κώδικα σε VHDL που το περιγράφει.

Ο κώδικας VHDL για το λογικό κύκλωμα 4 εισόδων έχει ως εξής:

ENTITY examlpe2 IS

PORT ( x1, x2, x3, x4	: IN	BIT;

f, g		: OUT	BIT ) ;

END example2 ;

ARCHITECTURE LogicFunc OF example2 IS

BEGIN

f <= (x1 AND x3) OR (NOT x3 AND x2) ;

g <= (NOT x3 OR x1) AND (NOT x3 OR x4) ;

END LogicFunc ;

  - Άσκηση 3

Δίνεται το ακόλουθο λογικό κύκλωμα, καθώς και η λογική συνάρτηση που το περιγράφει f= x2x3+ x1x3  καθώς και ο πίνακας αληθείας του.

Πίνακας 3

| Row number | x1 | x2 | x3 | f(x1, x2, x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Εικόνα 3

Να γράψετε τον κώδικα σε VHDL που το περιγράφει.

Ο κώδικας VHDL για το λογικό κύκλωμα 3 εισόδων έχει ως εξής:

ENTITY func1 IS

PORT ( x1, x2, x3	: IN	BIT ;

f		: OUT	BIT) ;

END func1 ;

ARCHITECTURE LogicFunc OF func1 IS

BEGIN

f <= 	(NOT x1 AND NOT x2 AND x3) OR

(x1 AND NOT x2 AND NOT x3) OR

(x1 AND NOT x2 AND x3) OR

(x1 AND x2 AND NOT x3) ;

END LogicFunc ;

Μία άλλη υλοποίηση του κώδικα VHDL για το παραπάνω κύκλωμα, χρησιμοποιώντας αντικείμενα τύπου STD_LOGIC.

LIBRARY ieee ;

USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY func2 IS

PORT ( x1, x2, x3	: IN	STD_LOGIC ;

f		: OUT	STD_LOGIC ) ;

END func2 ;

ARCHITECTURE LogicFunc OF func2 IS

BEGIN

f <= 	(NOT x1 AND NOT x2 AND x3) OR

(x1 AND NOT x2 AND NOT x3) OR

(x1 AND NOT x2 AND x3) OR

(x1 AND x2 AND NOT x3) ;

END LogicFunc ;

  - Άσκηση 4

Να σχεδιαστεί σε VHDL ένα στοιχείο (component) με τις ακόλουθες εισόδους και εξόδους:

Εικόνα 4

Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να έχει την παρακάτω συμπεριφορά:

Πίνακας 4

| sel | q |
| --- | --- |
| 00 | a xor b |
| 01 | a or b |
| 10 | a nor b |
| 11 | a and b |
| others | “XX” |

Μία λύση που παρουσιάζεται είναι µε χρήση της case (θα μπορούσε η υλοποίηση να γίνει και µε if ή και when else εκφράσεις).

Architecture rtl of c1 is

begin

process(a,b,sel)

begin

case sel is

when “00”		=>q<= a xor b;

when “01”		=>q<= a or b;

when “10”		=>q<= a nor b;

when “11”		=>q<= a and b;

when “others”	=>q<= “XX”;

end case;

end process;

end;

  - Άσκηση 5

Να σχεδιαστεί σε VHDL το στοιχείο NAND.

Entity nand_comp is

port (a_in_b_in:	in	std_logic;	--είσοδοι

a_out			out	std_logic);	--έξοδοι

end;

Architecture nand_behv	of	nand_comp	is

signal int:	std_logic;		-- δήλωση εσωτερικού σήματος

begin

int <= a_in	and	b_in;

a_out <=	not	int;

end;

  - Άσκηση 6

Να σχεδιαστεί σε VHDL το στοιχείο XOR.

Πρώτος τρόπος υλοποίησης:

-- 2 input exclusive or

-- Μοντελοποίηση σε RTL επίπεδο

entity x_or is

port (

in1 : in bit ;

in2 : in bit ;

out1 : out bit);

end x_or;

architecture rtl of x_or is

begin

out1 <= in1 xor in2 after 10 ns;

end rtl;

-- Μοντελοποίηση σε behavioral επίπεδο.

entity x_or is

port (

in1 : in bit ;

in2 : in bit ;

out1 : out bit) ;

end x_or;

architecture behavior of x_or is

begin

process(in1, in2)

begin

if in1 = in2 then

out1 <= '0' after 10 ns;

else out1 <= '1' after 10 ns;

end if;

end process;

end behavior;

Τέλος Ενότητας

Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Πετρέλλης Χ. Νικόλαος, 2015. Πετρέλλης Χ. Νικόλαος. «Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 01/03/2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA112/index.php.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,

που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,

που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς,

- το Σημείωμα Αδειοδότησης,

- τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,

- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.